| 一、实验目的： |
| --- |
| 二、实验原理： |
| 三、实验仪器： 技术指标： |
| 四、实验内容和步骤： |
| 五、数据记录： 姓名 组号： 测出外力驱动音叉时的谐振曲线 （固定“功率”旋钮位置，以音叉的谐振频率为中心，缓慢调节“频率”旋钮，读出不同频率f（Hz）时T/2内的波形数目，不足一个完整波形的，算出它的分数部分） 频率/Hz; T/2内波形数目. |
| 六、数据处理： 谐振频率下示波器显示图片 - 根据实验测出的T/2内波形数目，计算出不同频率f下音叉振动的振幅 由公式A=12nθ0T2F拍（t）dt 0T2F拍（t）dt= T/2内波形数目 nθ=100条/mm A= T/2内波形数目200 实验数据整理如下： 频率HZ; 波数; A(mm). 510; 1.75; 0.00875. 510.1; 2.25; 0.01125. 510.2; 2.5; 0.0125. 510.3; 2.75; 0.01375. 510.4; 3; 0.015. 510.5; 3.5; 0.0175. 510.6; 4.75; 0.02375. 510.7; 5.75; 0.02875. 510.8; 8.75; 0.04375. 510.9; 11.25; 0.05625. 511; 14.75; 0.07375. 511.1; 11.25; 0.05625. 511.2; 8.75; 0.04375. 511.3; 7; 0.035. 511.4; 6; 0.03. 511.5; 4.75; 0.02375. 511.6; 3.75; 0.01875. 511.7; 3.5; 0.0175. 511.8; 3; 0.015. 511.9; 2.75; 0.01375. 512; 2.5; 0.0125. - 绘出音叉的振幅—频率曲线，并对曲线进行分析和说明。 音叉的谐振曲线 |
| 七、结果陈述 - 根据实验测出的T/2内波形数目，计算出了不同频率f下音叉振动的振幅，并找到谐振频率 - 当外力驱动音叉的频率与音叉的固有频率相同时，音叉增幅最大。 |  |  |
| 八、实验总结与思考题 1.实验总结 通过本次实验，利用多普勒效应，了解并学习了学会景区测量微小振动位移的方法。 2.思考题 （1）如何判断动光栅和静光栅的刻痕已平行？ 答：用平行光照，即实验中的激光照射在光栅上，在光栅后面放一个屏幕，看经过光栅后的衍射光是否均匀。如果均匀表示平行，如果模糊或者分布不规则，则说明没有平行 （2）作外力驱动音叉的谐振曲线时，为什么要固定信号功率？ 答：需要控制变量。相同的驱动频率，功率不同，音叉的振幅不同，如果功率没有固定，会影响示波器内半周期内所看到的波形数；无法确保波数的变化仅仅是由频率引起的。 |  |  |
| 指导教师批阅意见： |  |  |
| 成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理 (20分); 结果陈述 (10分); 思考题 (10分); 报告整体 印 象; 总分. |